RoboMaster VT03 & VT13 图传模块

技术参数与使用指南

一、产品概述

RoboMaster 相机图传模块（包括发送端 VT03 和接收端 VT13）是一套实时高清图像采集和无线传输系统，具有高清晰度、高帧率、低延迟的特点，并且支持多套相机图传模块同时工作。

VT03 发送端安装在机器人上，具有图像采集、数据传输等功能；VT13 接收端连接至电脑，具有数据传输、图像输出等功能，搭配 RoboMaster 赛事引擎选手端可以实现画面显示功能。同时，接收端可作为遥控器发送遥控数据，与发送端一一对应传输遥控数据。

二、VT03 发送端技术参数

VT03 是裁判系统相机图传模块的发送端，安装在机器人上，负责图像采集和无线传输。

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 工作环境温度 | -10℃ 至 40℃ |
| 工作频段（中国及非日本地区） | 5150-5250 MHz（仅限室内使用），5732-5829 MHz |
| 工作频段（日本地区） | 5150-5250 MHz，5650-5755 MHz |
| 传输图像分辨率 | 最大 1920×1080 |
| 传输图像帧率 | 最大 60 Hz |
| 端到端延时 | < 90 ms（实验室环境） |
| 最远传输距离 | 100 m（无遮挡时） |
| 重量 | 约 121 g |
| 供电电压 | 12 V |
| 工作电流 | 665 mA |
| 参考价格 | RMB 1449 |

三、VT13 接收端技术参数

VT13 是裁判系统相机图传模块的接收端，连接至电脑，负责接收无线图像信号并输出到显示设备。

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 工作环境温度 | -10℃ 至 40℃ |
| 工作频段（中国及非日本地区） | 5150-5250 MHz（仅限室内使用），5732-5829 MHz |
| 工作频段（日本地区） | 5150-5250 MHz，5650-5755 MHz |
| 传输图像分辨率 | 最大 1920×1080 |
| 传输图像帧率 | 最大 60 Hz |
| 端到端延时 | < 90 ms（实验室环境） |
| 最远传输距离 | 100 m（无遮挡时） |
| 重量 | 约 375 g |
| 最长续航时间 | 6 小时 |
| 充电环境温度 | 5℃ 至 40℃ |
| 参考价格 | RMB 699 |

四、使用方法

4.1 首次激活

首次使用相机图传模块时，需分别对发送端和接收端进行使用地区激活操作，激活软件使用 DJI Assistant 2 (RoboMaster Series)。

- 将设备开机并通过 USB-C 口连接到电脑

- 打开 DJI Assistant 2 (RoboMaster Series) 软件

- 在激活窗口中选择对应的串号线，点击【打开】

- 确认激活区域为所在地区后，点击【激活】按钮

- 激活失败时请检查模块连接状态和网络连接，重复上述步骤

4.2 对频操作

机器人 ID 和相机图传模块通道 ID 是绑定的，一一对应传输遥控数据。

- 发送端状态指示灯变为绿灯闪烁（每1秒闪1次）

- 接收端发出「嘀嘀」两声后静音

出现以上状态即代表对频成功，后续使用无需再次对频。

4.3 图像查看

- 连接接收端的 USB-C 接口至电脑

- 打开 RoboMaster Client 软件（赛事引擎选手端）

- 即可查看机器人第一人称视角图像画面

五、注意事项

- 图传模块不可独立使用，需配合裁判系统工作

- 5150-5250 MHz 频段仅限室内使用

- 工作环境温度范围：-10℃ 至 40℃

- 发送端供电电压为 12V，需确保供电稳定

- 接收端内置电池，最长续航 6 小时，建议使用 5V/2A 充电器充电

- 支持多套相机图传模块同时工作，互不干扰

- 最远传输距离 100m（无遮挡时），实际使用受环境影响